臺北市私立光仁國民小學

114年光仁B2雷射投影機採購案需求說明(114003)

| 品名 | 基本規格 | 配合事項 |
| --- | --- | --- |
| 雷射高階投影機 1台 | - 液晶板尺寸、投影方式：三片1.0吋TFT LCD同時聚合呈像投影 - 畫素數：2,304,000 dots (1920x1200) x3 - 標準解析度：WUXGA 1920*1200 支援4K解析度 - 視訊畫素：掃瞄密度1200條(含)以上 - 白亮度：10000 ANSI 流明(含)以上和彩色亮度: 10000 ANSI 流明(含)以上 - 重量：17公斤(含)以下 - 投影畫面尺寸：60~1000英吋 - 放大比例：1:1.6 (含)以上 - 光源類型: Laser Diode - 控制埠：具有RJ45 或 RS232 。 - 輸入訊號： RGB：D-SUB 15pin一組(含)以上 數位:HDMI 一組(含)以上(HDCP2.3) DVI-D 一組含以上(HDCP1.4) HD-BaseT(RJ45)(HDCP2.3) - 無線遙控器：隨機附贈無線遙控器。 - 鏡頭具備電動Lens shift 垂直正負24%(電動控制)/ 水平正負10% (電動控制)功能。 - 能依畫面大小距離位置選擇不同焦段鏡頭安裝 - 內建梯形修正垂直正負45度、水平正負30度(含)以上功能。 - 內建Edge Blending 畫面融合功能 - 4K Enhancement影像強化技術 - 全機驗收合格之次日起5年保固或光源20000小時先到為準。 - 產地:非中國大陸製 | - 投標廠商請檢附投標產品之型錄或證明文件。 - 交貨時檢附產品進口報單及環保標章及原廠在台分公司或台灣總代理商開立出廠暨保固證明。 - 檢附原廠在台分公司或台灣總代理商開立之零件供應五年無缺及售後服務連帶保固證明書。 - 本案設備與本校原有設備經最佳效果設定後，需製作清晰之操作流程圖及說明。並經不同時間之測試3次以上。 - 完工後須安排3小時之教育訓練。 |
| 施工規範 | - 本計畫所需之線材(含電源線、網路線、HDMI、USB、音源線等線材)走線施工須顧及線路之安全與美觀，線路皆須水平與垂直佈放，且皆須配C管(須採歐姆環使用壁虎螺絲固定)或壓條(白色壓條須採壁虎螺絲固定)。亦可於學校同意下使用該校原有之線槽佈建，且線路與管路應整齊佈放，避免產生不需要的應力。 - 原場地內之投影機及線材等需配合拆除及運棄(由學校確認)，並安裝至學校指定位置。 |  |